附件1

“模块化移动式智慧公安检查站”项目需求

附表1：设备清单

| 序号 | 设备名称 |  | 数量 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、移动卡口预警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万人车抓拍相机 | 1 |  | 台 |  |
| 2 | 氙气爆闪灯 | 1 |  | 台 |  |
| 3 | 50mm定焦镜头 | 1 |  | 台 |  |
| 4 | 三角架等其他配件 | 1 |  | 套 |  |
| 二、LED分流引导屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED分流引导屏 | 1 |  | 套 |  |
| 三、移动安检车 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安检车 | 1 |  | 台 |  |
| 2 | 室外显示屏 | 2 |  | 套 |  |
| 3 | 安检门 | 1 |  | 台 |  |
| 4 | 通道式X光机 | 1 |  | 台 |  |
| 5 | 毒品检测设备 | 1 |  | 台 |  |
| 6 | 台式危险液检查仪 | 1 |  | 台 |  |
| 7 | 手持金属探测仪 | 1 |  | 台 |  |
| 8 | 人证合一身份核验终端 | 1 |  | 台 |  |
| 9 | 配套设备 | 1 |  | 套 |  |
| 四、移动车检站（针对7座以下小车） |  |  |  |  |  |
| 1 | 可拆卸组合棚架 | 1 |  | 套 |  |
| 2 | 管理主机 | 2 |  | 台 |  |
| 3 | 显示屏 | 1 |  | 套 |  |
| 4 | 智能闸机 | 1 |  | 台 |  |
| 5 | 车牌识别单元 | 1 |  | 台 |  |
| 6 | 人脸抓拍单元 | 4 |  | 台 |  |
| 7 | 后尾箱监控单元 | 1 |  | 台 |  |
| 8 | 身份核验单元 | 1 |  | 台 |  |
| 9 | MAC码采集器 | 1 |  | 台 |  |
| 10 | 车辆引导单元 | 1 |  | 套 |  |
| 11 | 报警联动系统 | 1 |  | 套 |  |
| 12 | 配套电缆线 | 2 |  | 套 |  |
| 13 | 收纳箱等附件 | 1 |  | 套 |  |
| 14 | 车底扫描单元 | 1 |  | 台 |  |
| 五、安检阻停一体机（针对大客车及货车） |  |  |  |  |  |
| 1 | 可移动组合结构件 | 1 |  | 套 |  |
| 2 | 管理主机 | 2 |  | 台 |  |
| 3 | 显示屏 | 1 |  | 台 |  |
| 4 | 智能闸机 | 1 |  | 台 |  |
| 5 | 车牌识别单元 | 1 |  | 台 |  |
| 6 | 卡口抓拍单元 | 1 |  | 台 |  |
| 7 | 身份核验单元 | 1 |  | 台 |  |
| 8 | MAC码采集器 | 1 |  | 台 |  |
| 9 | 配套电缆线 | 1 |  | 套 |  |
| 10 | 车底扫描单元 | 1 |  | 台 |  |
| 11 | 便携式移动阻车器 | 1 |  | 台 |  |
| 12 | 便携式固定阻车器 | 1 |  | 台 |  |
| 六、通讯设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 指挥显示屏（55寸显示屏） | 1 |  | 块 |  |
| 2 | 公安网、视频专网、互联网连路费 | 1 |  | 年 |  |
| 3 | 天网监控点位 | 1 |  | 套 |  |
| 4 | 电子围栏 | 1 |  | 套 |  |
| 5 | 电源线（3芯4平方毫米） | 1 |  | 项 |  |
| 6 | 管理主机 | 3 |  | 台 |  |

附表2：技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、移动卡口预警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 900万人车抓拍相机 | 1、超高帧率：采用交通专用高性能GS-CMOS图像传感器，50fps高帧率、高信噪比、高宽动态，全天候呈现逼真场景图像 2、采用高性能AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据 3、采用星光级1.1英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出 4096×2336@50fps高清图像 4、支持双码流，且满足H.265&H.264编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活 5、支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈，适应多种监控环境 6、支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车内人脸抠图、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加 ▲7、支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-15可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 8、支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集 ▲9、支持人脸检测、跟踪、抓拍，在同一视频画面中，最多可检测、跟踪不小于100个运动人脸目标，且抓拍不小于70个运动人脸目标。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 10、支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式 ▲11、具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍七个设置选项。支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 12、支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、I/O接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口、支持电源返送 13、具有网络防雷和防浪涌功能 | 1 | 台 |
| 2 | 氙气爆闪灯 | 1、集暖光LED频闪、爆闪和氙气白光、红外爆闪于一体，有效降低光污染、避免麻雀杆现象 2、内置光敏，根据环境光自动切换白天/夜晚模式，自动调节氙气灯亮度和切换LED灯亮灭 3、支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式 4、支持LED频闪同步相机视频补光，车牌补光效果更好 5、支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光，车窗内人脸和细节效果更优 6、支持相机WEB或客户端设置LED频闪灯和氙气爆闪灯亮度； 支持相机WEB或者客户端设置LED频闪脉宽时间0~3ms；支持相机WEB或者客户端设置LED频闪频率50Hz/60Hz/75Hz/90Hz/100Hz/120Hz 7、支持通过开关量触发方式检测闪光是否正常 ▲8、支持三台以上补光灯的频闪级联功能（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 9、支持统计爆闪次数和触发次数，可快速定位现场信号干扰问题 10、支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态 | 1 | 台 |
| 3 | 50mm定焦镜头 | 像面尺寸：1.1英寸 镜头焦距：50mm±10% 镜头像素：1200万像素 光圈孔径：F1.4±10% 接口类型：C接口 控制方式：手动，定焦镜头 | 1 | 台 |
| 4 | 三角架等其他配件 | 1.8米铝合金三脚架及其配件 | 1 | 套 |
| 二、LED分流引导屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED分流引导屏 | 尺寸规格1280mm*768mm，移动式LED屏，支持在线修改显示内容，须提供SDK包 | 1 | 套 |
| 三、移动安检车 |  |  |  |  |
| 1 | 安检车 | ▲1、主体框架热镀锌方管，100*50*3.0mm 80*80*3.0mm，1套，提供质量合格检测报告证明（包含钢材屈服强度、抗拉强度、伸长率性能）； ▲2、辅助框架热镀锌方管，60*40*3.0mm、30*30*3.0mm，1套，提供质量合格检测报告证明（包含钢材屈服强度、抗拉强度、伸长率性能）； 3、车体底盘，载重 8 吨 实芯轮胎，根据车体尺寸定制专用,1套； ▲4、外墙封板，1.5mm镀锌钢板，表面烤漆工艺处理，1套，提供质量合格检测报告证明（包含钢材屈服强度、抗拉强度、伸长率性能）； 5、内外欧松板，12mm，基层板，1套； 6、硫氧镁保温板，50mm，墙体填充，1套； ▲7、内墙集成墙板，9mm，内墙装饰，1套，提供质量合格检测报告证明； 8、手工净化板，50mm，顶部基层板，保温、隔热、防水、防潮，1套； ▲9、SBS防水卷材，4mm，防水材料，1套，提供质量合格检测报告证明（包含材料的拉力及不透水性能检测）； 10、集成吊顶，600x600mm，室内吊顶，1套； 11、复合木地板，12mm，含踢脚线，1套； 12、地面欧松板，12mm，地面基层板，1套； ▲13、镀锌钢板，2.0mm，底部承重板，1套，提供质量合格检测报告证明（包含钢材屈服强度、抗拉强度、伸长率性能）； ▲14、花纹铝板，2.0mm，室外踏步、地面防滑，1套，提供质量合格检测报告证明（包含钢材屈服强度、抗拉强度、延伸率率性能）； 15、防盗门，钢制，定制，1套； 16、中空钢化玻璃，5+6+5mm，窗户，1套； 17、钢制防护网，白色/黑色，防盗网，1套； 18、室内平板灯，600x600mm LED 20W，节能型，1套； 19、换气扇，600x600mm，加强空气流通，1套； ▲20、开关、插座，10A ,250V，国标，1套，提供插座质量合格检测报告证明； ▲21、电路，室内电路系统及电源控制系统，根据实际情况选择，1套，提供电线质量合格检测报告证明； 22、配电箱，定制，尺寸根据现场需要定制，1套； 23、壁挂空调，2P 变频，1套； 24、木质办公桌，600x1800mm， 1套； 25、办公椅，可旋转， 2把； 26、文件柜，850x390x1800mm，1套； 27、置物柜，850x390x1800mm，1套； 28、饮水机，支持制冷.制热，1套； ▲29、红蓝爆闪，160x380mm ，8套，提供质量合格检测报告证明； 30、警徽，400mm，2个； 31、发光标识，亚克力+树脂，1套； 32、标识字帖，定制，2套； 33、室外LED投光灯，150W，2个； | 1 | 台 |
| 2 | 室外显示屏 | LED屏 P10单色 户外防水 | 2 | 套 |
| 3 | 安检门 | 1、一体化设计，集人体测温、视频存储、人脸识别、金属探测于一体，支持体温检测，同时体温与人脸、金属报警关联 2、支持对通过金属探测门的人脸进行识别和视频监控，同时也支持对人脸进行检测，视频回放等 3、支持30万张人脸底库，10个人脸库 4、支持2路智能人脸实时流，12张/S人脸图片流 5、支持阈值模式，设备只对超过阈值的金属进行检测报警；支持报警数据统计，方便检视和回顾，也可以集中管理上传 6、支持按时间、通过方式、通过人数、不同报警程度人数进行数据报表查询，并支持把数据按图片或excel形式导出，其中图片支持bmp ▲7、应能存储每天通过的人数、报警次数、报警信息、人脸信息等数据，可按时间、通过方向、报警程度等查询历史信息和报警视频录像；同时支持历史信息和视频录像导出功能，而且存储数据不小于2000000条。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人鲜章） ▲8、可对报警的视频录像进行回放，具有播放、暂停、停止、拖动进度条播放、放大播放、双击全屏/非全屏播放功能（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人鲜章） ▲9、可实时显示人员通过设备的视频画面，可在显示器端对系统的各个参数进行查询、修改（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 10、支持调节检测物体的灵敏度，灵敏度拥有2000级可调 11、支持对设备的频率进行调整，支持7.4~8.9K频率调整 12、支持设置6-12-18区，可同时定位多个金属位置 | 1 | 台 |
| 4 | 通道式X光机 | 1、支持通过X射线对经过传送带的包裹物品进行图像渲染显示，查看包裹物品的形状和物质组成 2、支持包裹图片的增强效果显示，如高能穿透加强、超级增强、加亮、图像扫描等操作 3、支持识别管制刀具、枪支、喷灌、液体、打火机、烟花爆竹、指虎、警棍、手铐、电子产品、雨伞、钝器等违禁品 4、支持对违禁品设置危险等级并联动报警，可联动语音提示、声光报警、传送带停止等 ▲5、具备输送装置控制功能的单视角、双视角透射式设备，被检对象停在通道内任意位置，再次启动输送装置应保证X 射线图像完整（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 6、支持添加普通网络摄像机及PoE摄像机，监控整个安检过程 7、支持检测配置、行包查询、报表查询、人包关联、智能图/原图导出、采集源设置、设备升级等 ▲8、设备应能对供电电源进行接地电压检测，若电源未接地则触发蜂鸣器和指示灯闪烁报警（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 9、支持硬盘存储空间管理、RAID创建等 10、支持管理用户组和用户，采用用户和用户组两级方式 | 1 | 台 |
| 5 | 毒品检测设备 | 1、采用先进的光电离高分辨离子迁移谱技术，不含放射源，对人体无任何辐射危害 2、检测速度快、检测灵敏度高、功耗低、移动方便、易于维护、使用环境和要求适应性强 3、支持：各种军用、民用、和土制炸药，如黑火药（BlackPowder）、硝酸胺（AN）、梯恩梯（TNT）、二硝基甲烷（DNT）、三硝基苯甲硝胺（Tetryl）、太安（PETN）、无烟火药（GunPower）、NG炸药、黑索金（RDX）、森特瑞炸药、C4等爆炸物检测 4、支持：可卡因（COC）、海洛因（Heroin）、吗啡（Morphine）、安非他明（Amphetamine）、四氢大麻酚（THC）、脱氢麻黄碱冰毒（Dehydrogenationephedrinemethamphetamine）、摇头丸（Ecstasy）等等毒品检测 | 1 | 台 |
| 6 | 台式危险液检查仪 | 仪器采用非入侵式检测手段，能够在不打开包装的前提下对封装在玻璃、塑料、陶瓷、金属等各种常见材质包装内的液体进行检查，能够检测不少于50种危险液体。仪器内置无线通信模块，可将测试数据及设备信息实时上传至后台管理系统。具有识别率高、检测速度快、检测范围广的优点； | 1 | 台 |
| 7 | 手持金属探测仪 | 1、探测器应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应出现漏报 2、距探测器0.8m处的最大报警声强应≥75dB(A)，报警声与提示其他信息的声音有区别 3、探测器离开报警测试物规定的距离后，报警指示应立即停止 4、支持灵敏度调节功能，可通过复位按键切换灵敏度 5、可通过同一开关切换声音报警或震动报警，可切换为声音加灯光报警或震动加灯光报警 6、设备欠压时，指示灯不亮或发出报警提示 7、供电方式：标准 6F22 9V电池；功耗：270mW | 1 | 台 |
| 8 | 人证合一身份核验终端 | 1、采用嵌入式系统，搭配国际领先的核心AI算法，性能强劲，安全稳定 2、主屏：采用10.1英寸液晶触摸屏，分辨率1280(H)*800(V)；辅屏：采用10.1英寸液晶显示屏，分辨率1280(H)*800(V) 3、采用200万广角高清双目摄像头，支持白光补光 4、支持读取身份证，自动登记人员信息 5、摄像头角度可调，可适应不同身高访客登记 6、支持人证核验模式、自助采集模式、访客模式快速切换，适应用户不同使用场景 7、支持人脸活体检测，照片视频有效防假 8、支持脱机运行，事件记录存储和上传功能 9、支持广告播放功能，支持语音提示功能，支持体温检测功能 10、支持2个USB2.0接口，供电方式：DC 12V 2A | 1 | 台 |
| 9 | 配套设备 | 车内和车外配套辅材 | 1 | 套 |
| 四、移动车检站（针对7座以下小车） |  |  |  |  |
| 1 | 可拆卸组合棚架 | 1、棚架式可快速拆装组合装置，3.5m×5m安检区域，覆遮阳棚防雨防晒； 2、标准连接件，预置电源线及数据线，航空头快速插件 | 1 | 套 |
| 2 | 管理主机 | intel i5 120GB/128GB SSD+1TB 集成显卡 内存容量：4GB | 2 | 台 |
| 3 | 显示屏 | 移动式LED屏，支撑在线修改显示内容，须提供SDK包。 | 1 | 套 |
| 4 | 智能闸机 | 1、适用于日均车流量≤2000辆场景 2、左机右向直杆道闸，箱体采用钣金设计 3、支持直臂杆长3米，自带防砸胶条，起杆速度1秒 4、支持防撞功能，栏杆臂与闸机主轴间装有回转装置，在栏杆臂受撞击时可转开 5、断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起 6、长寿命无刷直流伺服变频电机，寿命500万次以上；弹簧寿命，100万次 7、支持外接雷达、线圈、红外防砸功能 8、支持遥控远程控制，最大距离50米 9、工作温度：-40℃ ~ 70℃ ；工作电压：AC 186 ~ 264V ；工作功率：75W 10、防护等级：IP54 | 1 | 台 |
| 5 | 车牌识别单元 | 1、丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设 2、采用1/1.8英寸CMOS图像传感器，加载新一代AI ISP图像处理算法，兼顾车牌及车身环境效果，同时提升图像整体质量 3、内置暖光补光灯，支持亮度可调，并且支持过车亮度可设置，降低光污染和功耗 4、支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上 ▲5、支持获取道闸运行状态、工作状态、道闸运行次数、设备型号和故障代码（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 6、集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节 7、支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容 ▲8、支持过车数据记录，通过Web可查询、导出过车记录，最大支持记录1024条（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 9、采用智能除雾技术，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用 10、供电方式：AC220V，防护等级：IP54 | 1 | 台 |
| 6 | 人脸抓拍单元 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确 2、采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520)@60fps 3、支持7种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、视频结构化、人数统计、人脸识别、道路监控、智慧城管 ▲4、视频结构化智能模式下，车辆抓拍具有近景抓拍模式和远景抓拍模式。近景模式下，可抓拍车辆的近景图；远景模式下，可抓拍车辆的远景图（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 5、支持人脸识别：支持两种模式，普通模式和统计模式；普通模式支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强,人脸曝光;支持人脸属性提取,支持6种属性8种表情；统计模式支持精准客流统计，可统计陌生人出现重复次数，预测潜在商机或问题 ▲6、在目标（人或车）抓拍时，人脸或车辆特写图可自动消除OSD叠加信息，使图像信息不受影响（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 7、支持人脸检测，人脸曝光，人脸增强，非活体过滤以及人脸属性识别 8、支持人脸实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略，支持人脸角度过滤功能 ▲9、人脸检测智能模式下，支持对出现在监控区域的阴阳人脸抓图进行自动调整局部亮度，优化人脸阴影（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人鲜章） ▲10、人脸检测智能模式下，当人脸目标在玻璃外进行抓拍时，可自动消除抓拍人脸的玻璃反光，优化人脸抓拍图片（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 11、内置高效暖光补光灯，最大补光监控距离40米 12、支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，最大支持256G Micro SD卡 13、支持DC12V/AC24V/POE供电方式，支持DC12V电源返送 14、支持IP67防护等级 | 4 | 台 |
| 7 | 后尾箱监控单元 | 1、支持绊线入侵，区域入侵 2、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 3、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 4、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 5、可通过IE浏览器在预览画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光 6、在客户端软件或IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且WEB认证具有basic和digest两种设置选项 7、同一静止场景相同图像质量下设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2 8、具有1个RJ45网络接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、2路报警输出、1路CVBS输出接口、1个SD卡槽、1个硬件复位按钮 9、支持DC12V供电方式 10、支持IP67防护等级 | 1 | 台 |
| 8 | 身份核验单元 | 1、可读取二代证全部信息；可读取外国人永久居住证； 2、500万后置摄像头； 3、支持4G全网通（只电信4G上网）、WIFI、蓝牙 4、5寸高清触摸屏；支持GPS定位 5、指纹模块：LIVE30M电容指纹模块 6、身份证模块：二代证安全加密模块 7、外形尺寸：170*85*23（±2mm）（L*W*H） 8、处理器:四核64位Cortex A53 1.3GHZ处理器 9、操作系统;Android5.1.1 | 1 | 台 |
| 9 | MAC码采集器 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2、支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、视频结构化、客流统计、人脸识别、道路监控 3、支持人脸识别：支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强,人脸曝光;支持人脸属性提取,支持6种属性8种表情 4、支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 5、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 6、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 7、支持MAC采集功能，支持GPS功能 8、采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520)@25fps 9、支持报警7进3出，音频2进1出，1路内置MIC，RS485，BNC，最大支持256G Micro SD卡，2个wifi天线，1个GPS天线，1个光口（需另配光模块） 10、支持DC12V供电方式，支持IP66防护等级 | 1 | 台 |
| 10 | 车辆引导单元 | 可移动式车辆引导牌 | 1 | 套 |
| 11 | 报警联动系统 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流：≤140mA 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 1 | 套 |
| 12 | 配套电缆线 | 配套电缆线，按实际需要配置 | 2 | 套 |
| 13 | 收纳箱等附件 | 收纳箱、辅材等 | 1 | 套 |
| 14 | 车底扫描单元 | 1、采用彩色线阵工业相机扫描技术动态方式成像 2、底盘成像显示时间：≤1秒；底盘存储或载入时间：≤1秒 3、检测车辆底盘高度：≥85mm；检测车辆底盘宽度：≤4500mm 4、视场角度：180° 5、检测车速：建议≤50km/h，最高适应80km/h 6、车底图像分辨率：通用分辨率最大2000万像素（2048*12000），最大可定制支持9000*20000像素 7、车底图像灰度等级：最大支持13级；成像设备及结构组件防护等级：IP68 8、车底图像扫描系统主体支持承压重量：10吨 9、照明组件：5颗50W单体密封LED面光源，寿命≥60000h 10、底图像存储格式：标准JPEG图像格式 11、车底图像采集组件具备温湿度传感器，能够检测温湿度并显示；能对已采集的车底图像进行局部或全部缩放处理，放大倍数不小于16级 12、能够实时显示车底摄像机、入口摄像机和出口摄像机等接入摄像机的连接状态 13、支持对已采集的车底图像进行锐化、白平衡或调整对比度、饱和度等处理以取得最佳图像质量 14、支持按照日期、时间等信息快速检索到已采集的车底、车牌及车辆外观图像 15、当车牌识别的号码不正确或未识别时，支持对通过的车辆进行手动补录 | 1 | 台 |
| 五、安检阻停一体机（针对大客车及货车） |  |  |  |  |
| 1 | 可移动组合结构件 | 1、棚架式可快速拆装组合装置，3.5m×5m安检区域，覆遮阳棚防雨防晒； 2、标准连接件，预置电源线及数据线，航空头快速插件 | 1 | 套 |
| 2 | 管理主机 | intel i5 120GB/128GB SSD+1TB | 2 | 台 |
| 3 | 显示屏 | 移动式LED屏，支撑在线修改显示内容，须提供SDK包 | 1 | 台 |
| 4 | 智能闸机 | 1、丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设 2、采用1/1.8英寸CMOS图像传感器，加载新一代AI ISP图像处理算法，兼顾车牌及车身环境效果，同时提升图像整体质量 1、适用于日均车流量≤2000辆场景 2、左机右向直杆道闸，箱体采用钣金设计 3、支持直臂杆长3米，自带防砸胶条，起杆速度1秒 4、支持防撞功能，栏杆臂与闸机主轴间装有回转装置，在栏杆臂受撞击时可转开 5、断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起 6、长寿命无刷直流伺服变频电机，寿命500万次以上；弹簧寿命，100万次 7、支持外接雷达、线圈、红外防砸功能 8、支持遥控远程控制，最大距离50米 9、工作温度：-40℃ ~ 70℃ ；工作电压：AC 186 ~ 264V ；工作功率：75W 10、防护等级：IP54 | 1 | 台 |
| 5 | 车牌识别单元 | 1、丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设 2、采用1/1.8英寸CMOS图像传感器，加载新一代AI ISP图像处理算法，兼顾车牌及车身环境效果，同时提升图像整体质量 3、内置暖光补光灯，支持亮度可调，并且支持过车亮度可设置，降低光污染和功耗 4、支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上 ▲5、支持获取道闸运行状态、工作状态、道闸运行次数、设备型号和故障代码（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 6、集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节 7、支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容 ▲8、支持过车数据记录，通过Web可查询、导出过车记录，最大支持记录1024条（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 9、采用智能除雾技术，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用 10、供电方式：AC220V，防护等级：IP54 | 1 | 台 |
| 6 | 卡口抓拍单元 | 1、超高帧率：采用交通专用高性能GS-CMOS图像传感器，50fps高帧率、高信噪比、高宽动态，全天候呈现逼真场景图像 2、采用高性能AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据 3、采用星光级1.1英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出 4096×2336@50fps高清图像 4、支持双码流，且满足H.265&H.264编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活 5、支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈，适应多种监控环境 6、支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车内人脸抠图、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加 ▲7、支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-15可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 8、支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集 ▲9、支持人脸检测、跟踪、抓拍，在同一视频画面中，最多可检测、跟踪不小于100个运动人脸目标，且抓拍不小于70个运动人脸目标。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 10、支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式 ▲11、具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍七个设置选项。支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 12、支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、I/O接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口、支持电源返送 13、具有网络防雷和防浪涌功能 | 1 | 台 |
| 7 | 身份核验单元 | 1、可读取二代证全部信息；可读取外国人永久居住证； 2、500万后置摄像头； 3、支持4G全网通（只电信4G上网）、WIFI、蓝牙 4、5寸高清触摸屏；支持GPS定位 5、指纹模块：LIVE30M电容指纹模块 6、身份证模块：二代证安全加密模块 7、外形尺寸：170*85*23（±2mm）（L*W*H） 8、处理器:四核64位Cortex A53 1.3GHZ处理器 9、操作系统;Android5.1.1 | 1 | 台 |
| 8 | MAC码采集器 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2、支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、视频结构化、客流统计、人脸识别、道路监控 3、支持人脸识别：支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强,人脸曝光;支持人脸属性提取,支持6种属性8种表情 4、支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 5、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 6、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 7、支持MAC采集功能，支持GPS功能 8、采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520)@25fps 9、支持报警7进3出，音频2进1出，1路内置MIC，RS485，BNC，最大支持256G Micro SD卡，2个wifi天线，1个GPS天线，1个光口（需另配光模块） 10、支持DC12V供电方式，支持IP66防护等级 | 1 | 台 |
| 9 | 配套电缆线 | 配套电缆线，按实际需要配置 | 1 | 套 |
| 10 | 车底扫描单元 | 1、采用彩色线阵工业相机扫描技术动态方式成像 2、底盘成像显示时间：≤1秒；底盘存储或载入时间：≤1秒 3、检测车辆底盘高度：≥85mm；检测车辆底盘宽度：≤4500mm 4、视场角度：180° 5、检测车速：建议≤50km/h，最高适应80km/h 6、车底图像分辨率：通用分辨率最大2000万像素（2048*12000），最大可定制支持9000*20000像素 7、车底图像灰度等级：最大支持13级；成像设备及结构组件防护等级：IP68 8、车底图像扫描系统主体支持承压重量：10吨 9、照明组件：5颗50W单体密封LED面光源，寿命≥60000h 10、底图像存储格式：标准JPEG图像格式 11、车底图像采集组件具备温湿度传感器，能够检测温湿度并显示；能对已采集的车底图像进行局部或全部缩放处理，放大倍数不小于16级 12、能够实时显示车底摄像机、入口摄像机和出口摄像机等接入摄像机的连接状态 13、支持对已采集的车底图像进行锐化、白平衡或调整对比度、饱和度等处理以取得最佳图像质量 14、支持按照日期、时间等信息快速检索到已采集的车底、车牌及车辆外观图像 15、当车牌识别的号码不正确或未识别时，支持对通过的车辆进行手动补录 | 1 | 台 |
| 11 | 便携式移动阻车器 | 1、重量：＜10kg 2、尺寸：56cm x 44cm x 11cm 3、电池：采用专用高容量可充锂电组合3000ah。电压：12V，电流：1.5A 4、展开时间：<6 s 5、承重：20T 6、穿刺厚度：38mm 7、布控长度：7米内自由选择 8、遥控距离：大于100m 9、路障钉：110枚（含备用10枚） 10、箱体颜色：警蓝色或武警色 | 1 | 台 |
| 12 | 便携式固定阻车器 | 1、路障有效长度： 6000长×240宽×30厚度（mm）； 2、工作电压：12V； 3、遥控器有效遥控距离：≥50m（空旷地带）； 4、遥控速度：≤1次/秒； 5、放气空心钢针：φ5mm×43mm； 6、重 量：30Kg； 7、包装箱体积：660×710×330mm； 8、承 重：20T； 9、空心钢针：138枚（含备用10枚）。 | 1 | 台 |
| 六、通讯设施 |  |  |  |  |
| 1 | 指挥显示屏（55寸显示屏） | 1、面板尺寸：55英寸 2、亮度：350cd/m² 3、安装方式：底座、壁挂 4、供电方式：AC100~240V (±10%), 50/60Hz 5、工作温度：0-40℃ 6、信号输入标配：HDMI×2，USB×1，VGA×1，SPDIF×1，Audio×1，RS232×1 7、支持的分辨率：1920×1080 | 1 | 块 |
| 2 | 公安网、视频专网、互联网连路费 | 按市局要求网络对接 | 1 | 年 |
| 3 | 天网监控点位 | 包含天网高清摄像机两台、6米立杆一根、8口工业交换机一台、以及立杆安装 | 1 | 套 |
| 4 | 电子围栏 | 设备能准确采集GSM/LTE移动终端IMSI、IMEI、TMSI用户三码，并能够在后台结合采集时间进行显示 设备采用GSM、LTE一体化设计，即一台设备同时支持GSM、LTE移动终端采集，其中LTE模块支持TDD及FDD全频段采集 设备支持LTE TDD/FDD及GSM全频段采集： TDD-LTE： 1.9Ghz、 2.0Ghz、2.3Ghz、2.6Ghz FDD-LTE：850Mhz、900Mhz、1.8Ghz、2.1Ghz GSM：900Mhz 设备支持自动网络搜索和手动网络搜索功能，并可在网络环境发生变化时进行告警，支持自动参数配置和手动参数配置 设备支持GPS同步和公网同步两种方式 设备支持射频发射功率5档调节 设备支持多种数据回传方式，包含但不限于3G、wifi、WAN 设备支持GPS位置信息上报（配合后端系统提供地图服务） 设备支持采集数据加密保存，缓存数据500万条以上，保存周期180天 设备支持断网续传能力 设备支持操作日志（黑匣子）本地加密存储 | 1 | 套 |
| 5 | 电源线（3芯4平方毫米） | 3芯4平方毫米，长度按需定制 | 1 | 项 |
| 6 | 管理主机 | intel i5 120GB/128GB SSD+1TB 集成显卡 内存容量：4GB | 3 | 台 |