达州市公安局应急照明设备采购需求清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全方位自动发泛光工作灯 | 1 | ★1、整体要求符合GB26755-2011《消防移动式照明装置 ）》全部标准（提供产品认证证书复印件并加盖投标人公章）。 2.采用一体化设计，收缩尺寸（长×宽×高）：≤650mm×450mm×1460mm，升起尺寸（长×宽×高）：≥650mm×450mm×4700mm。 3、用于灾害事故现场照明，且灯头照射角度可调，可实现单向直射、环形照明。 ▲4、灯头额定功率≥3×200W,单个灯头散热筋数量：35个。按照GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》 要求测试，单个灯头光通量≥23700lm。(提供CMA或者CNAS检测报告佐证参数） 5、灯具采用外部发电机供电，也可实现外接市电供电，在无外部电源情况下灯具内部电池组可提供应急照明，照明时间 ≥1h。 ▲6、10米处中心点照度≥1300 lx。(提供CMA或者CNAS检测报告佐证参数） 7、配备≥10寸行走轮，通过性好，可实现单人拖行，自带高度可调节支脚增加稳定性；同时具备输出接口≥4个，可为手机 、布控球等小型设备进行供电。 8、升降系统升降时间：上升时间≤33s，下降时间≤40s。 9、防护等级：≥IP65。 10、抗风等级≥8级。 ▲11、限位性能：1h内升降杆下滑应不超过6cm，照明装置支撑架应能承受100N的水平推力，照明装置不应出现倾倒。（提供应急管理部或其下属机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验报告佐证）。 |
| 2 | 手提式防爆探照灯 | 8 | 1、光源：采用LED光源，寿命为10万小时。 ▲2、强光≥7小时,弱光≥13小时（检测报告需体现） 3、5米处的强光照度≥1150lx（检测报告需体现）。 4、灯具为隔爆型防爆，防爆等级为：ExdiaIICT6 Gb；灯头采用双层透明件设计，确保工作人员在易燃易爆场合安全使用。 5、防护等级：IP68，确保工作人员在各种恶劣雨水天气下正常使用。 6、充电时间≤5小时，（需配备充电器）。 7、额定容量：2Ah；额定电压：14.8v。电池上必须有明确的厂家标识和出厂日期。 8、重量：≤1kg 9、电池拔插式设计：灯具电池与控制板间的连接形式为拔插式连接，用来快速更换电池，提高维修效率，降低维修难度。 10、灯具须具备电量查询及警示功能：剩余电量查询及低电量报警提示，以保证电量可控，使用时电量充足，长按开关可闪烁提示电量。 11、产品外观精美，必须刻印有厂家名称，型号规格，产品编号和厂家名称，且标识清晰，不易脱落。 12、产品须提供彩页并加盖单位公章，国家消防装备质量监督检验中心的检验报告。所有证明材料及检验报告需原件备查。 |
| 3 | 防爆全景移动照明系统 | 1 | ▲1、灯具采用本安、浇封、增安复合型防爆型式。防爆性符合GB/T 3836.1-2021 《 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》、GB/T 3836.3-2021 《爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备》 、GB/T 3836.4-2021 《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》和GB/T 3836.9-2021 《爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备》标准要求。 （提供国家防爆产品质量检验检测中心出具的防爆检验报告佐证）。 - 灯具可实现手机控制，便于远距离操控，可实现灯光、警示灯的开启及关闭，同时可实现灯光的无极调光、电量信息查看等操控动作。 ▲3、灯具采用三灯头LED光源≥3×60W，，强光10米处中心照度（单向投射）≥600lx，强光5米处中心照度（单向投射）≥2600lx，强光1米处中心照度（单向投射）≥58500lx。（需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检验报告佐证） - 灯具具备红蓝警示灯，且可单独开启或关闭。灯具具有5格分段式电量显示。灯具可实现单向照明或环照照明。 ▲5、光源功率≥180W、防护等级IP66、收缩尺寸≤1200mm×250mm×250mm，最大升起高度≥3.5m、重量≤14KG。充电时间≤4h（需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检验报告佐证） - 连续工作时间，强光：≥6h；工作光：≥10h；弱光：≥13h。（需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检验报告佐证） ▲7、红蓝警示灯的警示效果明显，晴朗天气（夜晚）下可视距离≥1公里。（需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检验报告佐证） ▲8、绝缘电阻≥550MΩ（提供应急管理部或其下属机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验报告佐证）。 ▲9、防爆标志：Ex eb ib mb IIC T5 Gb，外壳防护等级≥IP66. |
| 4 | 应急灯具组合箱（含1套F防爆全景移动照明系统和5套多功能防爆手提灯） | 1 | 防爆全景移动照明系统参数： ▲1、采用LED光源，照明强光功率：≥100W； ▲2、灯具收起长度≤0.8m；升起高度≥2.2m； 3、重量≤8kg； 4、电池额定容量≥5Ahx3； ▲5、按GB/T 5700《照明测量方法》标准所示方法测量中心照度，5米照度强光≥2800lx、中光≥1700lx、工作光≥1300lx，10米照度强光≥750lx、中光≥450lx、工作光≥350lx；工作光模式：≥5200（lm），中光模式：≥7000（lm），强光模式：≥12000（lm） 7、上升时间≤25s；下降时间≤25s； ★8、防护等级：≥IP66；防爆标志：Ex eb ib mb ⅡC T6 Gb（符合GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.9-2021）标准要求；（提供防爆合格证） 9、耐压强度：灯具应符合GB26755-2011第5.4条的要求，无击穿、闪络现象； 10、抗弯性能：灯具应符合GB26755-2011第 5.8.1.3条的要求，试验后不产生永久性形变。； 11、限位性能：升降系统应有良好的限位性，升降杆在达到最大高度后，1h内升降杆下滑应不超过1cm； 12、可在城市道路及高速路斜坡使用，灯具支撑腿或升降杆可进行调节，参考公路及道路建设规范坡度小于10°； ▲13、灯具可通过手机APP与灯具蓝牙连接实现灯具开关/调光，警示灯亮灭、无级调光、查看灯具剩余电量等操控动作，空旷环境下蓝牙控制距离≥100m； ▲14、警示灯有：双箭头、右箭头、左箭头三种闪烁状态；警示灯的警示效果明显,晴朗天气下可视距离≥1公里。 ▲16、连续工作时间工作光：≥15h，中光模式：≥10h，强光模式：≥5h； ▲17、以上所有参数需在CNAS或CMA检测报告上体现；提供第三方防爆检测报告、防爆合格证，CNAS或CMA检测报告。 多功能防爆手提灯参数： ★1、 手提灯防爆等级：不低于Ex db ia mb ⅡC T6 Gb；外壳防护等级：IP68(1.5m,1h)。电池类型：21700。（提供防爆证书复印件加盖公章 - 主光源额定功率≥24W，单独开启一种灯光的放电时间：强光≥5h，工作光≥10h，节能光≥100h，侧壁泛光≥10h。充电形式：Type-C快充充电。 ▲3、测试距离5米，测试光束直径300mm：强光平均照度≥3200lx，最小值≥1250lx。弱光平均照度≥1400lx，最小值≥560lx。（需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检验报告佐证） ★4、手提灯具有工作状态显示屏幕，可显示设备信息，灯具工作状态，剩余工作时间，剩余电量及海拔高度等信息。（样品验证） 5、主灯光有超强光、强光、工作光、节能光、爆闪、SOS灯光模式，侧灯有红蓝警示灯、泛光照明功能，循环切换;长按过程中输出超强光，松手即灭。长按按键主灯光进入调光模式，冷白光到暖白光可无极调节。 6、灯头和灯筒均采用高强度铝合金材料或同等强度的其他轻合金材料。 ▲7、低电压状态下连续工作时间：强光≥100分钟，弱光≥150分钟。（需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检验报告佐证） ▲8、为满足现场多种照明需求，侧灯可向外折叠调整照射角度。 |